| 标识：XXXXXXXXXX |  |
| --- | --- |
| 密级：×密★×年 |  |

XXXXXXXX系统/YYYYYYYY设备

安全检测方案

| 项 目 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 编制人员 |  |  |
| 审核人员 |  |  |
| 批准人员 |  |  |

（专业检测机构）

年     月     日

修订记录

| 修订日期 | 版本号 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| xxxx.xx.xx | V1.0 | 修改意见如下：（按照方案章节顺序将内审意见罗列，每条意见应能定位到文中修改的地方） - #1.6被测设备概述章节，补充业务流程的说明 - #3.2.1.3XX检测章节，修改完善XX检测项检测方法及充分性 | XXX |

目  录

1 检测依据	1

1.1 检测任务来源	1

1.2 依据文件	1

1.2.1 管理类文件	1

1.2.2 顶层技术文件	2

1.2.3 被测件文件（根据实际情况进行删减）	3

1.2.4 其他文件（根据实际情况进行删减）	3

2 检测目的	3

3 术语和缩略语	4

4 检测时间和地点	4

5 检测对象及环境	5

5.1 检测对象	5

5.1.1 设备概述	5

5.1.2 设备基本信息	5

5.1.3 设备起始状态确认	5

5.1.4 设备文档	5

5.2 检测内容	6

5.3 检测环境	6

6 检测内容、方法及要求	7

6.1 检测项及检测方法	7

6.1.1 合规性检查	7

6.1.2 有线网络流量安全检测	8

6.1.3 无线协议安全检测	8

6.1.4 嵌入式设备固件提取及检测	9

6.1.5 漏洞检测	12

6.1.6 设备电磁安全检测	14

6.1.7 设备周边电磁安全检测	16

6.1.8 设备无损拆解检测	20

6.2 检测数据采信	21

7 检测暂停、恢复与中止	21

8 项目管理制度及人员任务分工	22

9 检测保障	23

9.1 检测条件保障	23

9.2 质量保证	23

9.2.1 检测工作产品审核计划	23

9.2.2 检测配置审核计划	24

9.3 检测风险管理	24

9.4 安全生产保障	24

10 检测安全与保密	24

11 其他事项	26

XXXX系统/YYYY设备安全检测方案

检测依据

检测任务来源

随着国际战略竞争加剧与网络空间攻防对抗升级，关键设备的网络安全已成为工业体系建设的核心挑战。当前，进口工控设备与系统在生产中广泛应用，但其底层控制系统存在供应链后门风险与高危漏洞隐患，导致生产数据泄露和能力丧失。部分核心工控设备长期处于“带洞运行”状态。针对这些问题亟需构建覆盖设备全生命周期的动态防御体系，为工业安全与网络空间韧性提供战略支撑。

为进一步发现相关设备网络安全风险隐患并及时闭环处置，按照集团公司统一部署安排，由中国船舶集团有限公司第七研究院（以下简称七院）负责XXX单位的现场安全检测任务。

本次设备安全检测任务各相关方单位信息如下：

表 1 设备安全检测任务相关单位信息列表

| 单位类别 | 单位名称 | 单位地址 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备占有单位 |  |  |  |  |
| 检测机构 |  |  |  |  |

依据文件

管理类文件

表 2 管理类文件

| 序号 | 标识 | 文件/标准名称 | 发布日期 | 颁布/来源单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中华人民共和国主席令（第六十一号） | 《中华人民共和国网络安全法》 | 2025年10月28日 | 全国人大 |
|  |  | 《中华人民共和国数据安全法》 | 2021年6月10日 | 全国人大 |
|  | GB/T 36470-2018 | 《信息安全技术 工业控制系统现场测控设备通用安全功能要求》 | 2018年9月7日 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会 |
|  | GB 40050-2021 | 《网络关键设备安全通用要求》 | 2021年2月20日 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会 |
|  | 船科发〔2025〕209号文 | 关于全面开展集团公司XXXX设备安全检测的通知 | 2025年10月30日 | 集团公司科信部 |

顶层技术文件

表 3 顶层技术文件

| 序号 | 标识 | 文件/标准名称 | 发布日期 | 颁布/来源单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《XXXX设备安全检测第1部分：总则》征求意见稿 | 2025年9月11日 | 国家国防科技工业局 |
|  |  | 《XXXX设备安全检测第2部分：技术通用要求》征求意见稿 | 2025年9月11日 | 国家国防科技工业局 |
|  |  | 《XXXX设备安全检测第3部分：安全检测机构能力要求》征求意见稿 | 2025年9月11日 | 国家国防科技工业局 |
|  |  | 《XXXX设备安全检测第4部分：安全技术检测人员能力要求》征求意见稿 | 2025年9月11日 | 国家国防科技工业局 |
|  |  | 《XXXX设备安全检测第5部分：有线网络流量安全检测技术要求》征求意见稿 | 2025年9月11日 | 国家国防科技工业局 |
|  |  | 《XXXX设备安全检测第6部分：无线协议安全检测技术要求》征求意见稿 | 2025年9月11日 | 国家国防科技工业局 |
|  |  | 《XXXX设备安全检测第7部分：嵌入式设备固件提取及检测分析技术要求》征求意见稿 | 2025年9月11日 | 国家国防科技工业局 |
|  |  | 《XXXX设备安全检测第8部分：漏洞检测技术要求》征求意见稿 | 2025年9月11日 | 国家国防科技工业局 |
|  |  | 《XXXX设备安全检测第9部分：设备电磁安全检测技术要求》征求意见稿 | 2025年9月11日 | 国家国防科技工业局 |
|  |  | 《XXXX设备安全检测第10部分：设备周边电磁安全检测技术要求》征求意见稿 | 2025年9月11日 | 国家国防科技工业局 |
|  |  | 《XXXX设备安全检测第11部分：无损拆解检测技术要求》征求意见稿 | 2025年9月11日 | 国家国防科技工业局 |
|  |  | 《中国船舶集团有限公司设备安全检测实施指南》 | 2025年10月30日 | 中国船舶集团有限公司科信部 |
|  |  | 《中国船舶集团有限公司设备安全检测实施指南2.0》 | 2026年X月X日 | 中国船舶集团有限公司科信部 |

被测件文件（根据实际情况进行删减）

表 4 被测件文件

（列出需求、设计、用户手册等）

| 序号 | 标识 | 文件名称 | 版本 | 发布日期 | 颁布/来源单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其他文件（根据实际情况进行删减）

表 5 其他文件

（检测项中提及的接口文档、工程标准、界面标准等）

| 序号 | 标识 | 文件名称 | 版本 | 发布日期 | 颁布/来源单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测目的

本次设备安全检测主要聚焦关键设备检测和网络安全漏洞，结合工控系统安全现场检查手段，系统、深入地发现和分析针对应用于生产的进口工控设备和系统所面临的威胁及其存在的安全风险，提出有针对性的抵御威胁的防护对策和整改措施，维护和保障工业体系建设和网络空间的生产运行。

术语和缩略语

表 6 术语和缩略语

| 序号 | 术语/缩略语 | 详细解释 |
| --- | --- | --- |
|  | 安全检测 | 依据相关标准要求等，对相关设备开展安全检测，研判风险并出具检测报告的行为。 |
|  | 占有、使用单位 | 占有、使用相关设备的企业、事业单位。也叫被测单位。 |
|  | 安全检测机构 | 取得相关检测资质，受占有、使用单位委托，从事检测工作的专业机构。 |

检测时间和地点

检测周期：XX年XX月至XX年XX月。

检测地点：XX省XX市XX单位。

其中检测主要时间进度见下表

表 7 检测时间和地点

| 阶段 | 时间 | 内容 | 评审时间与内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测需求分析与检测策划 | T0+X | 根据设备安全检测书和被测设备及其资料，项目负责人组织编制《XX设备安全检测方案》 | 完成设备安全检测方案编制，进行设备安全检测方案评审 |
| 检测设计与实现 | T1+X | 根据《XX设备安全检测方案》中人员安排，相关检测人员对《XX设备安全检测方案》中的检测项进行检测用例设计、编码，并建立检测环境 | 完成设备安全检测说明编制和检测环境建立，进行设备安全检测说明评审和设备安全检测就绪评审 |
| 检测执行 | T2+X | 根据《XX设备安全检测方案》执行检测，产生《XX设备安全检测记录表》 | / |
| 检测总结 | T3+X | 编制《XX设备安全检测报告》，并通过评审 | 完成设备安全检测报告编制，进行检测总结评审 |

（注：T0：输入评审完成；T1：方案通过评审；T2：检测环境就绪；T3：检测执行完成。）

检测对象及环境

检测对象

设备概述

设备简介

（注：对被测设备的整体简介，说明设备主要干什么）

设备结构组成

（注：根据系统需求或者设计等相关文档简要说明系统硬件组成，包括文字说明和图、表方式。重点介绍被测对象与外部系统的连接关系，并在图中使用框图标注被测件、陪测件等。如果不是对全部要求的软件进行检测，需要对未列入检测范围的软件说明原因）

图 1 系统硬件设备组成图

（注：根据系统需求或者设计等相关文档简要说明系统/软件组成，包括文字说明和图、表方式。重点说明软件与设备之间的部署关系）

图 2 系统软件组成图

设备基本信息

（注：检测范围为改进软件或部分软件，需对软件规模进行说明，根据实际情况进行裁剪）

表 8 设备基本信息

| 序号 | 设备名称 | 部门 | 设备等级 | 设备IP地址 | 设备编号 | 设备厂商型号 | 硬件配置 | 操作系统 | 软件配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设备起始状态确认

（注：简单描述设备起始状态）

设备文档

委托方提交的被测设备文档如表9所示。

表 9 提交的被测件文档列表

| 序号 | 提交的设备文档名称 | 标识 | 版本 | 提交单位 | 接收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

检测内容

根据标准文件/管理办法/合同等要求，本次设备安全检测的检测内容为有线网络流量检测、无线协议安全检测、嵌入式设备固件提取及检测分析、漏洞检测、设备电磁安全检测、设备周边电磁安全检测、无损拆解检测，实际所选取的检测内容有线网络流量检测、无线协议安全检测、漏洞检测，具体详见表10，未选检测类型原因见表11。

表 10 检测内容一览表

| 检测内容 | 有线网络流量检测 | 无线协议安全检测 | 嵌入式设备固件提取及检测分析 | 漏洞检测 | 设备电磁安全检测 | 设备周边电磁安全检测 | 无损拆解检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 选取情况 | √ | √ | － | √ | － | － | － |

注：表格中划“√”表示需要进行此项检测，划“－”表示不进行此项检测。

表 11 未选取检测类型原因说明

| 序号 | 名称 | 检测内容 | 未选取原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式设备固件提取及检测分析 | 固件提取、固件元件分析、敏感文件提取、供应链安全分析、代码审计、漏洞挖掘、漏洞匹配、恶意代码检测、仿真测试 | 危险系数较高 |
| 2 | 设备电磁安全检测 |  | 无资质 |
| 3 | 设备周边电磁安全检测 |  | 无资质 |
| 4 | 无损拆解检测 |  | 危险系数较高 |

检测环境

有线网络流量检测工作在XXXX进行，检测场地的安全保密工作由SSSS负责。

无线协议安全检测工作在XXXX进行，检测场地的安全保密工作由SSSS负责。

漏洞检测工作在XXXX进行，检测场地的安全保密工作由SSSS负责。

检测方法、方法及要求

检测项及检测方法

合规性检查

设备及产线基本情况摸排

表检测方法12检测方法设备及产线基本情况摸排

| 检测项描述 | 开展设备及产线基本情况摸排 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 前期调研以及现场核查 |
| 检测方法 | a)设备进口渠道、安装调试、维修维护、升级改造等情况； b)设备所在产线情况，如是否涉军、涉密、独子线等； c)设备现有物防和人防情况； d)设备采购手续、渠道、维修记录、技术说明、安全事件处置等。 |

设备物理安全检测

表检测方法13检测方法物理安全检测

| 检测项描述 | 按照总则开展物理安全检测 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)记录被测设备品牌、型号、结构、功能等基本信息； b)对被测设备进行物理检测，排查其是否存在明显拆卸改装痕迹、异常发热区域等情况； c)对被测设备物理隔离情况进行评估； d)检查被测设备是否存在其他不符合安全保密规定的情况。 |

设备安全配置核查

表检测方法14检测方法设备安全配置核查

| 检测项描述 | 按照通用技术要求中人机交互系统安全检测开展设备安全配置核查 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)面向操作系统的漏洞和漏洞修复（补丁更新、固件更新）状态； b)检查Web服务、远程调试接口、高危端口、默认共享等非必要服务的启用状态； c)检查自启动进程、系统服务的异常加载行为；检查操作系统账户密码策略是否满足相应要求； 检查操作系统自带防火墙是否启用，策略是否满足最小化要求； d)检查操作系统日志是否存在异常或是否满足存放要求； e)检查操作系统是否安装相应的杀毒软件或具有主动免疫能力的可信计算软件，是否定期更新病毒库并进行病毒查杀。 |

有线网络流量安全检测

网络资产一致性验证

表检测方法15检测方法网络资产一致性验证

| 检测项描述 | 检测目标网络中是否存在未备案网络资产 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a）使用有线网络流量检测设备扫描设备所在网络环境，对比被测单位提供的资产表，判断是否有非合规网络服务，进一步核对其网络服务器内容; b)选择合适的流量采集方式对目标设备进行流量采集，采集时间需覆盖最小业务周期；对采集到的流量包进行处理与分析，识别有线网络流量中的网络资产、服务信息以及异常流量；在发现异常流量包后形成安全事件告警单并及时进行处置。 |

威胁检测

| 检测项描述 | 对业务流量进行威胁监测发现 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 部署威胁检测特征集，检测工业控制应用、工业操作系统、工业协议、工业控制设备的攻击行为；识别到攻击行为，记录其流量特征，并进行溯源分析。 |

无线协议安全检测

物理层无线协议安全

表检测方法16检测方法物理层无线协议安全

| 检测项描述 | 对具有无线协议的被测设备开展无线协议安全检测 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)使用频谱分析仪、信号示波器、专用检测设备等判断待检测无线协议使用编码技术、调制技术等，结合查看相关产品测试认证材料判定无线网络技术类别，是否基于通信领域的无线技术国家标准或行业标准，是否属于未知无线协议，用于自动化控制、实时状态采集及高可靠数据传输场景的无线协议是否基于GB/T检测方法26790.2-2015； b)使用频谱分析仪抓取无线信号频率，对无线信号频率的配置范围进行测试，判定无线信号频率范围是否符合相关主管部门规定； c)使用频谱分析仪抓取无线信号发射功率，修改发射功率后重新抓取，判断是否生效。对无线信号发射功率值的配置范围进行测试，判定无线信号发射功率范围是否符合GF/R检测方法297-2025以及国家行政管理部门的有关规定； d)使用相关检测设备抓取无线通信设备发出的信号波形，通过波形分析结果与相关技术文档综合判定无线协议物理层是否基于标准协议在前导序列、编码、交织、扰码、调制、信号指纹等方面进行安全技术升级改造，改造方案是否通过国家行政管理部门的技术鉴定或其授权检测机构的测试认证。 |

数据链路层无线协议安全

表检测方法17检测方法数据链路层无线协议安全

| 检测项描述 | 对具有无线协议的被测设备开展无线协议安全检测 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)使用相关检测设备解析无线协议数据帧结构，识别链路层所属通信协议类别，同时查阅相关产品的测试认证资料，判断其时否基于通信领域的国家标准或行业标准，是否属于未知无线协议，对于用于自动化控制、实时状态采集及高可靠数据传输场景的无线协议，核查是否基于GB/T检测方法26790.2-2015； b)模拟未在白名单中的设备发起接入请求，使用相关检测设备监测接入过程中的交互报文，观察是否被拒绝接入；添加新接入设备信息到白名单后，再次发起接入请求，查看设备是否能成功接入，判定是否支持白名单接入管控； c)搭建多设备并发通信的测试环境，使用相关检测设备抓取空口资源分配相关的控制帧、管理帧以及时频资源的占用情况，判定对无线空口资源的分配能力； d)使用相关检测设备抓取并查看无线数据链路层协议报文帧，结合相关技术文档，分析接入机制和帧格式是否基于标准协议进行了技术改造； e)使用相关检测设备抓取并查看无线数据链路层协议报文帧，结合相关技术文档，通过密码分析工具判断是否采用国产密码算法对帧数据的机密性和完整性进行保护，包括对帧头、地址等完整MAC帧的保护情况。 |

应用层无线协议安全

表检测方法18检测方法应用层无线协议安全检测

| 检测项描述 | 对具有无线协议的被测设备开展无线协议安全检测 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)使用相关检测设备抓取并查看无线协议应用层的完整数据报文，解析数据加密方式及加密算法类型，通过比对加密前后的数据样本验证业务应用数据的机密性、完整性保护功能； b)配置无线网络的业务数据白名单访问控制规则，分别使用白名单内和白名单外的源/目的IP地址、MAC地址、端口号发起业务数据传输请求，检查通信是否被允许或阻断，判断白名单访问控制功能的有效性； c)触发无线通信模块或设备的入网流程，使用相关检测设备抓取并记录认证交互过程中的数据报文，分析认证协议所使用的密码算法类型，判定是否采用国产密码算法实现双向认证； d)启用无线网络监测管理系统，实时采集并记录网络运行参数（如节点连接状态、通信时延、丢包率）和业务数据特征（如流量大小、数据流向、协议类型），通过模拟异常通信场景（如突发流量、异常协议接入），查看无线网络运行和业务应用数据通信状况实时监测能力，包括运行状态监测、通信质量监测、边界信号强度监测等。 |

嵌入式设备固件提取及检测

固件提取

表检测方法19检测方法固件提取

| 检测项描述 | 对嵌入式设备固件进行固件提取 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 通过以下方式之一进行固件提取，并对操作过程进行记录。 a)通过网站、配套介质、设备厂商技术支持、标准服务、备份功能等官方渠道获取； b)通过漏洞缺陷提取； c)通过升级流量数据提取； d)通过主板调试接口提取； e)通过存储芯片直接提取。 |

固件检测分析

固件元信息分析

表检测方法20检测方法固件元信息分析

| 检测项描述 | 对提取出的固件文件进行固件元信息分析 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)检查固件文件完整性，是否能被正常解包，以字节为单位记录固件文件的大小，并计算至少一种的哈希值； b)对多种加密型或使用特殊格式压缩的固件尝试进行解密、解压，若固件文件无法正常解密、解压，则检测工作暂停； c)若固件文件能正常解包，使用固件分析工具，对解包后的固件进行分析，检查是否能分析出固件厂商、设备型号、版本信息、文件系统、操作系统、固件指令集/架构，并对比厂商名称、设备型号、版本信息、是否与设备标识一致。 |

敏感文件提取

表检测方法21检测方法敏感文件提取

| 检测项描述 | 对提取出的固件文件进行敏感文件提取检测 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)检查是否能获取固件的完整文件系统，并能访问所有文件； b)检查是否能通过字符串匹配等技术从固件中提取所有系统配置文件和服务配置文件；扫描其中是否含有明文密码、API密钥、数据库凭证等敏感信息； c)列出文件和目录的权限，检查SUID和SGID权限的文件是否有保留该权限的必要；检查系统关键文件的权限设置是否只允许特定用户和组访问； d)对文件系统进行扫描，通过字符串匹配的方法检查是否存在git、svn等开发阶段可能使用的工具缓存文件； e)检查是否能在固定文件系统中定位到用户帐户信息文件；检查用户帐户中是否存在弱口令、无密码帐户。 |

供应链安全分析

表检测方法22检测方法供应链安全分析

| 检测项描述 | 对提取出的固件中所使用的第三方组件信息，并识别组件的来源与版本，检测是否存在已知漏洞或恶意代码。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)检查是否能获取固件的完整文件，对所有文件进行全面扫描，提取所有的可执行文件、库文件和配置文件； b)通过特征匹配、元数据解析、字符串提取等方式识别组件及其对应版本，检测是否存在已知漏洞或恶意代码。 |

代码审计

表检测方法23检测方法代码审计

| 检测项描述 | 对固件中包含源代码或使用开源代码库构建功能模块，对源代码进行安全审计。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)检查固件中是否含有源代码或使用开源代码库构建功能模块 b)若能获取到源代码，检查代码是否符合预设规范，发现潜在的代码缺陷；检查固件的加密盒数据保护方式是否符合标准加密算法，验证密钥存储方式。 |

漏洞挖掘

表检测方法24检测方法漏洞挖掘

| 检测项描述 | 对固件中的核心业务程序二进制文件进行反编译后进行漏洞挖掘。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)检查固件中是否存在二进制文件，使用反汇编工具对二进制文件进行静态分析，识别关键函数调用、内存操作、系统调用等指令序列，结合符号执行等技术，检查是否存在缓冲区溢出、整形溢出等常见漏洞； b)使用对应的内核识别工具识别内核的版本和架构信息，在漏洞库中查询对应版本的内核是否包含漏洞； c)检查是否能在固件中识别到Web应用相关程序，若存在Web应用相关程序，则对相关程序进行漏洞分析，如检查用户输入处理、数据库查询、文件上传等功能中是否存在漏洞；检查Web服务器的配置文件是否启用不必要的服务和模块等； d)检查固件中是否存在通信协议相关的配置文件、库文件或代码函数，若存在则检查功能实现代码是否存在逻辑漏洞，是否启用了不安全选项等。 |

漏洞匹配

表检测方法25检测方法漏洞匹配

| 检测项描述 | 对固件中识别或分析出的漏洞应与已知CVE、CNVD、CNNVD等漏洞数据库进行比对。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 统计汇总固件分析过程中已明确记录的漏洞，检查分析出的漏洞是否可以与CVE、CNVD、CNNVD等权威漏洞库进行匹配，统计漏洞危害性，研判漏洞对固件造成的安全风险。 |

恶意代码检测

表检测方法26检测方法恶意代码检测

| 检测项描述 | 检测固件中的恶意程序或异常行为，汇总检测结果，统计恶意代码风险程度，研判恶意代码对固件的安全影响。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)检查固件所运行的设备上是否包含除正常通信外其他可能与外界通信的手段；如检查固件中是否存在硬编码的管理帐户或密码、异常的网络连接或数据传输、特殊的API接口或隐藏功能等后门； b)提取固件二进制文件中的可执行代码段，使用反汇编工具生成指令序列，匹配已知恶意代码特征，检查固件中是否含有恶意代码； c)通过特征匹配、YARA规则等方法、检测是否存在恶意代码。 |

仿真测试

表检测方法27检测方法仿真测试

| 检测项描述 | 设备测试条件受限时，可通过构建仿真环境来模拟运行固件服务，对运行的服务进行安全检测，寻找程序存在的缺陷。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a)检查仿真环境是否支持固件的硬件架构，固件中是否包含必要的驱动、库文件； b)配置仿真参数，定义虚拟硬件配置，挂载文件系统，查找固件启动服务，分析并启动固件服务，对运行的服务进行安全检测，检查程序中是否存在安全风险。 |

漏洞检测

信息收集

表检测方法28检测方法信息收集

| 检测项描述 | 对被测设备进行信息收集工作。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 安全检测机构采取以下方法，收集并识别漏洞检测对象的设备信息： a）被检测单位提供：收集由被检测单位提供的漏洞检测对象的设备清单、相关网络拓扑、检测方法安全防护措施等资料。 b）工具探测：采用工具主动探测获取漏洞检测对象的检测方法IP检测方法地址、检测方法开放端口等设备信息。 c）人工收集：对于无法使用工具进行网络探测的漏洞检测对象，检测方法可采用人工方式探测获取设备信患。 d）信息核对：综合工具探测和人工收集的设备信息，检测方法与被检测单位提供的资料进行核对，检测方法确定检测范围内的设备信息。 |

漏洞扫描

表检测方法29检测方法漏洞扫描

| 检测项描述 | 对被测设备进行信息收集工作。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 采用静态比对和动态扫描的方法进行漏洞检测工作。 静态对比方法： 静态比对范围应覆盖国内外专业漏洞库（如CNNVD、CNVD、CICSVD、CVE等）。检测方法安全检测机构具有自有漏洞库的，检测方法应纳入静态比对范围。 a） 特征比对：检测方法安全检测机构应将漏洞检测对象的名称、厂商、型号等信息与专业漏洞库进行特征比对，检测方法识别漏洞检测对象的己知漏洞； b） 结果验证：被检测单位应提供漏洞修复的证明材料（如漏洞补丁更新或升级记录等）或漏洞不存在的证明材料，检测方法安全检测机构应核验证明材料的准确性。 动态扫描的方法： a） 环境准备：安全检测机构应与被检测单位协商选择合理接入点部署漏洞扫描工具； b）制定扫描策略：安全检测机构应与被检测单位沟通制定扫描策略，检测方法确保充分识别漏洞检测对象可能存在的己知漏洞； c）实施漏洞扫描：安全检测机构应根据扫描策略，使用漏洞扫描工具完成漏洞检测对象的扫描任务，形成漏洞扫描结果，内容包括：漏洞名称、漏洞编号、危害等级等； d）结果验证：被检测单位应提供漏洞修复的证明材料（如漏洞补丁更新或升级记录等）或漏洞不存在的证明材料，检测方法安全检测机构应核验证明材料的准确性；安全检测机构应通过人工方式，将网络资产名称、厂商、型号等设备信息与漏洞特征信息进行比对，核验漏洞信息的准确性：动态扫描结果中危害等级为中危及以上的漏洞信息，当存在漏洞验证脚本POC或漏洞利用脚本EXP时，可结合渗透测试使用POC或EXP检测方法脚本验证漏洞信息的准确性，对漏洞扫描结果进行核验。 |

漏洞挖掘

代码审计

表检测方法30检测方法代码审计

| 检测项描述 | 对被测设备源代码（业务软件）进行代码审计工作。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a）环境准备：被检测单位能提供漏洞检测对象相关的源代码及必要的开发编译环境的前提下，安全检测机构应选取合适的代码审计工具，建立审计环境； b）审计方式：安全检测机构直采用自动化工具和人工审计方式分析源代码，报告发现的代码安全缺陷； c）审计内容：审计内容应包括安全功能缺陷审计、代码实现安全缺陷审计、资源使用安全缺陷审计、环境安全缺陷审计等；审计内容参考检测方法GB/T检测方法39412《信息安全技术代码安全审计规范》中的检测方法6、7、8、9。 d）结果验证：安全检测机构应对自动化工具发现的代码缺陷进行人工核验。 |

逆向分析

表检测方法31检测方法逆向分析

| 检测项描述 | 对被测设备源代码（业务软件）进行逆向分析工作。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a）环境准备：被检测单位能提供漏洞检测对象相关的程序的前提下，安全检测机构应选取合适的反编译工具，搭建逆向分析环境： b）分析方式：安全检测机构应通过反编译工具生成程序伪代码，并结合人工分析识别安全缺陷；若程序存在加壳保护，需先进行脱壳处理后再执行反编译操作； c）分析内容：分析内容应包括安全功能缺陷审计、代码实现安全缺陷审计、资源使用安全缺陷审计、环境安全缺陆审计等： d）结果验证：安全检测机构应对自动化工具发现的代码缺陷进行人工核验。 |

模糊测试

表检测方法32检测方法模糊测试

| 检测项描述 | 对被测设备进行模糊测试工作。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a）环境准备：安全检测机构应与被检测单位协商选择合理接入点，部署模糊测试工具进行协议模糊测试；被检测单位应提供漏洞检测对象相关的程序及运行环境，部署模糊测试工具进行程序模糊测试； b）测试方式：安全检测机构直采用自动化模糊测试工具和人工分析相结合的方式发现潜在漏洞，报告发现的安全缺陷； c）测试内容：协议模糊测试包括协议字段、状态机、加密认证等，程序模糊测试包括内存安全、接口调用、输入处理、错误处理、执行路径覆盖、安全机制等； d）结果验证：安全检测机构应对自动化工具发现的安全缺陷进行人工核验。 |

模拟攻击

表检测方法33检测方法模拟攻击

| 检测项描述 | 对被测设备进行模拟攻击（渗透测试）工作。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 安全检测机构应通过渗透测试的方法对待测设备进行模拟攻击。方法如下： a） 环境准备：安全检测机构应与被检测单位协商选择合理接入点部署渗透测试工具； b） 确认条件：安全检测机构应确认漏洞依赖的前置条件，如特定服务版本、开放端口、认证状态等； c） 漏洞利用：安全检测机构直采用自动化工具和手动构造攻击载荷的方式对漏洞进行利用； d） 结果记录：安全检测机构应记录渗透测试过程，包括漏洞利用条件、漏洞触发的证明等； e） 清理痕迹：安全检测机构应删除渗透测试期间产生或获取的数据、清理渗透测试期间上传的脚本。 |

设备电磁安全检测

扫描检测

表检测方法34检测方法扫描检测

| 检测项描述 | 对被测设备进行扫描检测，检查被测设备是否存在隐蔽发射信号，为军工现场关键设备电磁安全进行风险分析提供数据支撑。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 检测场景、被检测设备位置、被检测设备工作状态描述、频谱监测设备摆放位置、频谱检测设备参数设置描述（起始、截至频率，测量带宽、分析带宽、测量时间、检波方式、扫描次数、存储深度）、环境扫描检测的频谱监测数据（扫描频谱图、信号列表）、新出现信号的频谱监测数据（频率、幅度、带宽参数）、控守扫描设置参数（信号频率、分析带宽、捕获门限、捕获时间）、IQ数据参数（信号中心频率、幅度、占用带宽、调制方式、业务类型、频谱图等）。 |

诱导检测

公共移动通信信号诱导检测

表检测方法35公共移动通信信号诱导检测

| 检测项描述 | 对被测设备进行公共移动通信信号诱导检测，检查被测设备是否存在2G、3G、4G、5G等移动通信模块，为军工现场关键设备电磁安全进行风险分析提供数据支撑。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 检测目标设备移动通信信号的中心频率、带宽、强度、探测时间、调制方式、运营商信息、IMSI检测方法等信息；其它异常信号的IQ检测方法数据；检测日期，检测位置示意图，检测人员；保存的数据格式可为.bin、.csv、.xls、.xml等格式。 |

无线局域网信号诱导检测

表检测方法36检测方法无线局域网信号诱导检测

| 检测项描述 | 对被测设备进行无线局域网及蓝牙信号诱导检测，识别可能存在的异常WiFi及蓝牙信号，检查被测设备是否存在潜在的隐蔽电磁安全风险，为军工现场关键设备电磁安全进行风险分析提供数据支撑。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 检测目标设备WiFi信号的MAC检测方法地址、信号强度、厂商码及SSID名称等，若发现异常需保存原始报文；蓝牙信号的MAC地址、信号强度、厂商码、蓝牙名称、信道号等，若发现异常需保存原始报文；检测日期，检测位置示意图，检测人员；保存的数据格式可为.bin、.csv、.xls、.xml等格式。 |

物联网信号诱导检测

表检测方法37检测方法物联网信号诱导检测

| 检测项描述 | 对被测设备进行物联网信号诱导检测，识别可能存在的异常ZigBee、SigFox、LoRa、NB-IoT等信号，检查被测设备是否存在或产品说明书未申明的物联网功能，为军工现场关键设备电磁安全进行风险分析提供数据支撑。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 检测目标设备物联网信号的频率、带宽、强度、探测时间、调制方式、信道、MAC检测方法地址等信息；其它异常信号的IQ数据；检测日期，检测位置示意图，检测人员；保存的数据格式可为.bin、.csv、.xls、.xml等格式。 |

卫星导航信号诱导检测

表检测方法38检测方法卫星导航信号诱导检测

| 检测项描述 | 对被测设备进行卫星导航信号诱导检测，识别可能存在的异常卫星导航信号，检查被测设备是否存在或产品说明书未申明的卫星导航功能，为军工现场关键设备电磁安全进行风险分析提供数据支撑。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 检测目标设备卫星导航系统、频点、模拟时间、模拟位置；其它异常信号的IQ数据；检测日期，检测位置示意图，检测人员；保存的数据格式可为.bin、.csv、.xls、.xml等格式。 |

卫星网络信号诱导检测

表检测方法39检测方法卫星网络信号诱导检测

| 检测项描述 | 对被测设备进行卫星网络信号诱导检测，识别可能存在的异常卫星网络信号，检查被测设备是否存在或产品说明书未申明的卫星网络功能，为军工现场关键设备电磁安全进行风险分析提供数据支撑。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 检测目标设备的卫星通信制式、频点、信号强度；被检设备信号通信制式、频点、信号强度、调制方式、终端地址等；检测日期，检测位置示意图，检测人员；保存的数据格式可为.bin、.csv、.xls、.xml等格式。 |

非合作卫星信号诱导检测

表检测方法40检测方法非合作卫星信号诱导检测

| 检测项描述 | 对被测设备进行非合作移动通信卫星信号诱导检测，识别可能存在的非合作卫星星信号通信终端设备或模块，为军工现场关键设备电磁安全进行风险分析提供数据支撑。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 检测目标设备的卫星通信制式、频点、信号强度；被检设备信号通信制式、频点、信号强度、调制方式、终端地址等；检测日期，检测位置示意图，检测人员；保存的数据格式可为.bin、.csv、.xls、.xml等格式。 |

设备周边电磁安全检测

现场检测

电磁信号检测

表检测方法41检测方法电磁信号检测

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行电磁信号检测。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 对军工现场关键设备周边电磁空间安全性进行定期或临时性检测，对军工现场进行抽检，对可疑区域或可疑信号进行重点检测，为军工现场关键设备周边电磁空间安全进行风险分析提供数据支撑。军工现场关键设备周边电磁空间安全检测频率范围应不少于：30MHz～26.5GHz。电磁信号检测结果应包括但不限于：频谱扫描数据集（含频谱扫描时间），频谱扫描数据的统计，信号参数，IQ信号数据集（含采集时间），IQ信号的分析结果，信号测向结果，数据格式，数据量，中心频率，采样率，检测日期，检测位置，检测人员等；对在军工现场关键设备的工况下的周边电磁信号进行IQ数据采集、测向，并对采集和测量数据进行存储；数据存储格式可以是数据表格（推进采用EXCEL或其他计算机可读格式等）、图片（首选PNG或JPEG格式等）、可回放的数据曲线（如CSV格式等）。 |

地面无线网络检测

表检测方法42检测方法地面无线网络检测

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行地面无线网络检测。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 设备实时记录显示探测到的公共移动通信模块IMSI、信号强度、运营商等信息；对于WiFi/蓝牙检测，显示MAC地址、信号强度、厂商、信号名称等信息；对于物联网检测，显示信号的频率、强度、MAC地址、网络标识符等信息）；发现信号强度持续增强，根据现场条件可通过逼近方式，逐步定位到模块的具体位置；依次启动WiFi信号、蓝牙信号、物联网信号检测功能，重复步骤a）～d），对WiFi、蓝牙、物联网无线信号进行检测。 |

红外热成像检测

表检测方法43检测方法红外热成像检测

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行红外热成像检测。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 对被测设备及其所处环境进行临时性检测，对选定设备及所处区域进行红外热像扫描，查找可疑热源，判断其性质，为被测设备及其所处环境安全性进行风险分析提供数据支撑；红外热成像检测结果应包括但不限于：测试目标（设备或环境的基本情况）、异常热源信息、异常热源图像、检测日期，检测位置，检测人员。 |

非线性介质检测

表检测方法44检测方法非线性介质检测

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行非线性介质检测。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 使用非线性介质检测工具对被测设备周边场所进行非线性介质检测并记录。 |

雷达成像检测

表检测方法45检测方法雷达成像检测

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行雷达成像检测。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 将雷达成像检测设备发射端指向目标部位，同时观察设备显示屏；根据成像结果，判断目标部位内为正常建筑结构、正常设备部件，或存在异常装置。 |

常态监测

现场固定监测

电磁信号监测

表检测方法46检测方法电磁信号监测

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行电磁信号监测。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 电磁环境背景采集：尽量安排在军工现场无生产任务，被测设备未开机的时段进行，排除现场设备运行时产生的电磁信号干扰。扫描指定频段的电磁频谱，生成信号背景样本；频段扫描：被测设备开机后，通过频段扫描，获取频谱数据。设定扫描频段的起始频率、终止频率、步进（分辨率）、门限等参数，对指定频段进行频谱扫描，获取信号频率、电平等参数，进行信号分选，显示信号频谱图和信号分选结果；信号参数提取：对信号分选结果进行参数提取。设定频率、分析带宽等，获取信号的中心频率、幅度、占用带宽、调制方式、业务类型等参数；IQ数据采集：对信号分选结果中的信号进行IQ数据采集。设定信号IQ数据采集的频率、带宽、采集数据大小/采集时长等参数，采集信号的IQ数据；信号测向：对信号分选结果中的信号进行测向。设定信号的测向频率、测向带宽，获取信号方位示向度和测向时间信息。 |

地面无线网络监测

表检测方法47检测方法地面无线网络监测

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行地面无线网络监测。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 在指定监测区域内部署无线网络终端监测探测设备，确保设备天线周边无遮挡，天线覆盖被监测区域；移动通信模块侦码，实时记录模块IMSI、信号强度、频率、信号制式、信号运营商等信息；WiFi/蓝牙信号监测，实时记录现场WiFi信号、蓝牙信号的MAC地址、信号强度、网络名称、厂商等信息；物联网信号监测，实时记录并保存现场物联网信号频率、强度、MAC地址、网络标识等信息；在操作终端定期查看保存监测数据，必要时可使用无线终端监测探测设备进行逼近式定位。信号测向：对信号分选结果中的信号进行测向。设定信号的测向频率、测向带宽，获取信号方位示向度和测向时间信息。 |

导航干扰异常监测

表检测方法48检测方法导航干扰异常监测

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行导航干扰异常监测。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 选择监测区域。应选择空旷、无遮挡的较高位置，并根据重点被测设备所在区域确定监测设备的部署位置；监测设备天线指向被监测区域，对GPS、BDS工作频段进行监测；若发现存在导航干扰信号，记录现场导航干扰信号频点、带宽、功率、告警、干扰时间、干扰地点、干扰信号特征等信息；若干扰信号为压制干扰信号，比对在册导航干扰信号信息，判断记录的导航干扰信号是否属于在册设备；若干扰信号为欺骗干扰信号，比对在册欺骗干扰信号发射信号及时间，判断记录的欺骗干扰信号是否属于在册设备且是否违规发射；若发现未在册设备的导航干扰信号，可使用测向定位功能对干扰信号进行测向定位，多站部署时可实现交汇定位。 |

卫星网络信号监测

表检测方法49检测方法卫星网络信号监测

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行卫星网络信号监测。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 选择被测设备周边空旷、无遮挡的较高位置部署固定/可搬移卫星网络信号监测设备及对应天线；选择监测的卫星，固定/可搬移卫星网络信号监测设备根据目标卫星轨道参数指向该卫星；监测频率和带宽设置为待监测转发器的中心频率和带宽，开始监测；观察频谱图和载波信号列表，记录载波信号列表中的信号中心频率、信号带宽、功率电平、信号调制样式以及信号IQ数据等信息；更换待监测的转发器，重复步骤c）至d），完成待监测卫星的全部转发器的卫星网络信号监测；选择其他待监测的卫星，重复步骤b）至e），完成全部待监测卫星的卫星网络信号监测。 |

非合作卫星信号监测

表检测方法50检测方法非合作卫星信号监测

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行非合作卫星信号监测。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 选择监测区域，应选择空旷、无遮挡的较高位置，并根据重点被测设备所在区域确定监测设备的部署位置；设备天线指向被监测区域上空，或根据轨道参数指向卫星，开始监测；监测统计监测频段内卫星信号载波在时间、频率和功率三个维度上的分布情况；记录现场星链和铱星卫星空口下行的信号中心频点、信号监测带宽、功率电平、信噪比、信号调制样式、星座分布、广播覆盖情况等信息。 |

现场机动巡检

地面机动巡检

表检测方法51检测方法地面机动巡检

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行地面机动巡检。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 地面机动巡检车沿规划的路径行驶，记录沿途监测的电磁频谱信息和位置信息；设定扫描频段的起始频率、终止频率、步进（分辨率）、门限等参数，对指定频段进行频谱扫描，获取信号频率、电平等参数，进行信号分选，显示信号频谱图和信号分选结果。 |

空中机动巡检

表检测方法52检测方法空中机动巡检

| 检测项描述 | 对被测设备周边场所进行空中机动巡检。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | 空中机动巡检无人机沿规划的路径飞行，记录沿途监测的电磁频谱信息和位置信息；设定扫描频段的起始频率、终止频率、步进（分辨率）、门限等参数，对指定频段进行频谱扫描，获取信号频率、电平等参数，进行信号分选，显示信号频谱图和信号分选结果。 |

设备无损拆解检测

设备拆解

表检测方法53检测方法设备拆解

| 检测项描述 | 对被测设备进行设备拆解。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a）检测方法及时、准确地填写拆解记录表等相关文件，核实操作步骤，并对拆解部件进行标记； b）检测方法可由背侧单位协调设备维护人员或非外资修理方支撑设备拆解与复原工作。 c）采用视频录像进行拆解全程记录，确保记录拆解员动作过程、拆解部件存放过程等全部信息； d）拆解完成后，检测方法对拆解过程进行复盘检查，确保标记和记录完整准确，零部件无损坏、丢失； e）对拆解后的零部件进行分析，确保不影响复原操作； f）整理拆解过程中的标记、记录、照片、视频等资料，检测方法形成完整的拆解报告。 |

设备检测

表检测方法54检测方法设备检测

| 检测项描述 | 对被测设备进行设备拆解检测。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a）采用视频录像进行检测全程记录， 确保记录检测动作过程等相关全部信息； b）将品牌、型号、厂商序列号信息和购买清单对应，检查信息的合规性； c）用肉眼观察的方法对新增标记、贴纸、图层等表面信息进行检查；采用视觉检测设备对表面异常开孔、缝隙和不匹配的部件进行检查应核查部件的整体外观是否有异常的开孔、缝隙、不匹配的部件等； d）检查部件电源、数据、通信等所有接口是否有未经授权的外接设备或线缆连接：检查是否有未识别的外接设备，观察接口是 否有异常磨损、改装痕迹，检查是否有未授权的扩展卡或转接设备；结合线路图或手册 内容，确认所有连接线缆的用途、排查是否有不明来源的线缆接入：检查线缆是否有被剪接、加装中间设备； e）查看电路板、传感器、驱动部件等是否有异常痕迹， 是否有隐藏的部件或线路：检查PCB是否有焦黑、发黄区域，是否出现电容鼓包、虚焊、冷焊等情况出现：检查非设计原有的跳线或手工焊接的导线， 未在清单中列出的电阻、 电容、IC等；检查PCB走线是否 连通，排查断线或短路；捕捉关键信号，观察波形是否失真； f）观察设备内部的结构布局、电路走线、连接端子等是否有不符合设计图纸的新增部件、线路或改装痕迹；针对设备内部结构局、电路走线、连接端子，应使用肉眼或专业视觉检测设备对比设计图纸进行详细检查，并记录新增部件、线路和改装痕迹情况； g）检查线缆连接情况， 是否有多余的线缆、飞线或异常的连接点。使用专业的视觉检测设备对内部线缆情况进行检查；注意线缆颜色是否与设备标准一致，异常颜色可能代表非原装或改装线缆；查找直接焊接或跨接的短线；检查绝缘胶带、热缩管包裹的临时连接点。对照设备手册，确认每根线缆的用途是否与设计一致； h）检查内部屏蔽罩、屏蔽网等屏蔽措施是否有异常的破损或改动；观察屏蔽罩表面否有凹陷、裂纹、锈蚀或变形；确认屏蔽罩完全覆盖目标元件，无裸露的敏感区域；检查同轴线、数据线等屏蔽网的包裹是否完整，是否由断裂或松散； i）检查芯片、电容、电阻等电子元件的型号、规格与设计要求是否相符， 或是否存在未在设计文档中列出的元件。核对元件型号、封装、参数，确认元件在电路中的位置、连接方式等；用放大镜或显微镜观察芯片表面标识，对比数据手册是否一致；检查元件封装是否与设计一致；量电阻、电容、二极管等参数是否与标称值一致； j）参照供应商名录核查内部模块供应链是否可靠。检查采购清单、交货单与供应商是否匹配；查找模块上的厂商标签，与供应商名录中的 厂商名称、型号比对；确认生产日期码与设备交付时间逻辑相符：使用原厂提供的验证工具数据序列号，确认是否为原厂出品； k）在确保安全的前提下， 对可疑部件开展测试分析， 检查是否存在异常的功能或行为。获取原理图、数据手册等资料，明确部件在设备中的功能；观察部件是否有鼓包、裂纹、锈蚀有损伤；在断电或待机状态 下，测量电阻、电容、二极管等被动元件的值，并对比正常值是否有偏差；对输入端口注入己知信号，用示波器逐级追踪信号变化；对比同型号正常设备的相同部件测试数据， 使用己知良品部件替换 可疑部件，观察故障是否消失； l）整理检测过程中的记录、照片、视频等资料， 形成完整的检测记录，纳入拆解报告。 |

设备复原

表检测方法55检测方法设备复原

| 检测项描述 | 对被测设备进行设备拆解复原。 |
| --- | --- |
| 检测方式 | 现场检查 |
| 检测方法 | a）严格按照拆解过程记录表单、原始设计和装配工艺要求进行复原； b）按拆解步骤的逆序进行复原操作，及时、准确地填写复原记录表等相关文件，核实操作步骤； c）采用视频录像进行复原全程记录，确保记录复原动作过程等相关全部信息； d）确保所有部件均安装就位，无遗漏； e）按规定对螺丝、螺母、卡扣等有连接件部件进行扭矩紧固； f）在复原至完成功能模块时，可视情检测模块的功能、 性能是否复原； g）复原完成后， 应按质量验证方案测试设备复原状态，必要情况下进行功能、性能检测； h）整理复原过程中的记录、测试、照片、视频等资料， 形成完整的复原记录，纳入拆解报告。 |

检测数据采信（根据具体情况进行删减）

本次设备安全检测中关于XX和XX等两项指标需要采信XX设备安全检测结论，要求满足技术状态一致、试验过程受控、试验机构资质合格等条件。

检测暂停、恢复与中止

出现下列情况之一，检测机构应及时提出暂停设备安全检测工作的申请：

- 检测过程中存在重大安全保密隐患；

- 被测设备存在重大技术问题，影响检测工作继续开展；

- 任务委托单位不能在规定时限内解决影响设备安全的问题。

经任务委托方批准后，设备安全检测工作可暂停。当导致暂停的问题已解决，并经设备安全检测总体单位（如有）、设备安全检测任务委托方、专业检测机构等相关方确认，且获得批准后可重新启动检测工作；如问题无法得到解决，获得批准后可中止设备安全检测工作。

项目管理制度及人员任务分工

本次设备安全检测由中国船舶集团有限公司第七研究院检测机构组织，主要负责具体设备检测工作；被测单位负责现场协调、生活保障、安全生产、保密等。

检测项目组由项目负责人、检测工程师、兼职保密员等岗位组成，组成及职责分工见下表。

表 56 检测项目组组成及职责分工

| 序号 | 角色 | 人员 | 职 责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 刘鹏 | - 负责与委托方沟通 - 负责被测件的交接和检测过程中保管工作； - 负责每一个阶配置信息项目策划，组织制订和修订软件检测需求规格说明、软件检测计划和软件检测说明； - 根据要求，采集度量的数据，并在项目跟踪报告中汇报； - 负责对检测需求进行跟踪； - 负责进行处理项目检测工作，分析汇总检测数据； - 组织并参与软件检测问题和设备安全检测报告的编制； - 负责办理检测文档的存档工作； |
| 2 | 检测工程师 | 刘鹏、刘文浩、曹家瑞 | - 参与软件检测计划和软件检测说明的编制和修订； - 设计检测用例，搭建检测环境； - 执行检测用例，记录检测结果，并采集检测过程中所需的数据； - 编制问题报告，参与编制设备安全检测报告； |
| 3 | 质量保证人员 | 刘鹏 | - 对相关方案、报告、测试过程及记录进行质量审核； |
| 4 | 兼职保密员 | 刘文浩 | 1）负责对检测过程进行保密监督 2）定期向项目负责人报告监督情况 |

检测项目组由被测单位相关负责人、设备专家、安全生产负责人等岗位组成，组成及职责分工见下表。

表 57 被测单位人员职责分工

| 序号 | 角色 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全检测负责人 |  | - 项目发起方，监督项目推进、执行 - 统管安全生产负责人和设备专家参与项目 - 为检测服务方协调必要的权限、资料和测试窗口 - 确保检测工作按照要求完成，交付成果满足需求。 |
| 2 | 安全生产负责人 |  | - 确保安全检测工作在过程中不出现任何生产事故 - 若发现检测过程中出现任何可能影响安全生产的事项，有权暂停或终止检测活动。 |
| 3 | 设备专家 |  | - 向测试团队提供设备详细技术资料 - 解释设备业务流程和系统间交互关系 - 确保检测团队充分理解设备 - 协助评估测试结果的实际业务影响。 |

检测保障

检测条件保障

检测组应提前通知被测设备所属集团，按照约定时间召开设备检测首次会，确定现场检测时间、现场陪同人员、检测流程等。各集团需安排被测设备所在单位准备相关材料、调整生产计划、安排现场陪同人员，具体如下:

1.材料准备。被测设备所在单位需提供:被测设备接入网络的拓扑图、固件备份文件、采购合同及安全管理制度等文档，并提交设备运维记录、漏洞修复记录及近一年网络安全事件报告;需提供被测设备无线功能、周边干扰情况、周边设备电磁特性、测试区域及周边平面图、曾出现的电磁安全问题等。

2.生产计划调整。被测设备所在单位需协调检测时段(避开业务高峰期)，预留应急恢复窗口。

3.人员配置。被测单位需安排不少于5名技术陪同人员全程配合，提供独立检测环境及必要权限。

4.生活保障。被测单位需适当解决检测期间产生的生活保障问题，如检测期间工作餐以及不同检测地点间的用车问题。

质量保证

检测工作产品审核计划

表 58 检测工作产品审核计划

| 检测阶段 | 评测工作产品 | 审核时间 | 依据准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测需求分析与检测策划 | XX设备基本信息表 | 完成设备基本信息表编制 | 设备基本信息表模板 |
| 检测需求分析与检测策划 | XX设备安全检测方案 | 完成设备安全检测方案编制 | 设备安全检测方案模板 |
| 检测实施 | XX设备安全检测记录表 | 完成检测 | 设备安全检测方案 软件检测记录表模板 |
| 检测总结 | XX设备安全检测报告 | 完成设备安全检测报告编制 | 软件检测记录表 设备安全检测报告模板 |
| 检测总结 | XX设备数据保留确认表 | 完成设备数据保留确认表编制 | 数据保留确认表模板 |
| 检测总结 | XX设备检测项确认表 | 完成检测项确认表编制 | 检测项确认表模板 |
| 检测总结 | XX设备基本信息测试项记录表 | 设备基本信息测试项记录表编制 | 基本信息测试项记录表模板 |
| 检测总结 | XX设备检测问题统计表 | 完成设备检测问题统计表编制 | 备检测问题统计表模板 |

检测配置审核计划

表 59 检测配置审核计划

| 配置审核时间 | 执行人 |
| --- | --- |
| 项目每一阶段结束前 | 检测监督员、项目负责人、质量保证人员 |

检测风险管理

（从进度、技术、人员、资源等方面对完成本次设备安全检测任务的风险进行分析，并提出应对措施）

检测工作可能存在如下风险，可能延缓或阻碍检测计划如期实施，导致工作进度和检测结果受到影响。为保证检测工作顺利完成，应采取相应措施避免或消除这些风险。本项目存在的检测风险见下表。

表 60 检测风险分析

| 序号 | 风险类型 | 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术风险 | 对XX专业技术了解不深，可能存在部分检测输入不合理地方 | 高 | 大 | 与研制方沟通，研制方全程陪同检测，负责问题的解答和确认 |
|  | 资源风险 | XX所需的信号源种类较多 |  |  | 与研制方确认，每种类型的型号都有相应的信号源 |
|  | 进度风险 | 研制单位不能按时提供检测版本和检测环境 |  |  | 与研制方及时沟通确认检测版本和检测环境准备情况 |

安全生产保障

规范所有安全检测活动，涉及危险环境作业必须配备符合规定的防护装备，确保进入安全监测场所应满足检测单位生产、安全、管理要求。

检测机构需遵守被测单位安全生产相关要求，如检测机构无法满足的，被检测单位可拒绝检测机构继续进行检测。

被测单位需提供相应安全生产保障物资如绝缘手套、胶鞋、安全帽、安全绳等必要物品，如果经检测机构评估当前检测环境无法满足检测安全保障时，可拒绝对该设备进行检测。

检测安全与保密

依据《保守国家秘密法》、（专业检测机构）保密制度和质量体系文件中的程序文件《001 保护所有权和保密程序》执行。

  - 在项目启动前，制定检测安全保密方案，本项目安全保卫保密工作要落实谁主管、谁负责的原则，安全保密工作要与项目工作同计划、同部署。

  - 参与项目的各类人员，均负有依法保守国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私、敏感信息以及使以上各类秘密不被泄漏，设施、产品不被侵犯的义务和责任。

  - 单位保密管理部门在项目安全保密工作中，行使指导、监督、检查的职责，实行全过程跟踪检查。

  - 项目组成员在开展项目工作中，遇到安全保密新情况、新问题，发生危及项目安全的各类案件、事故，以及发现隐患情况，要及时向单位领导、单位保密部门报告。

  - 涉及该项目的所有文件、资料、光盘存储载体等，均需按规定及时确定并标明密级，专人管理，严格执行保密规定，履行各项保密审批手续。

  - 项目承担人员的保密职责是：

    - 认真学习安全保密管理规定，严格遵守安全保密纪律；

    - 对经本人手产生的涉密文件、资料、计算机媒体及时确定并标明密级；

    - 正确管理好涉密的文件、资料、计算机媒体等涉密物品；

    - 做好涉密载体传递过程的安全保密防护工作；

    - 不发生失泄密事件。

  - 项目承担人员需严格保守保密纪律：

    - 不准在公共场所与无关人员谈论项目检测情况；

    - 不准在非保密本，非保密载体上记录项目内容；

    - 不准将涉及项目的秘密载体带出工作场所；

    - 不准在普通电话、传真、普通信函，以及未加密的计算机网络等通信通话中涉及项目检测情况；

    - 不准无关人员参观项目现场；

    - 不准在项目现场录音录像，拍照；

    - 本项目在未解密前不准在报刊、杂志等媒体上提供涉及项目的秘密内容；

    - 不准在对外交流中向无关人员泄漏项目的国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私、敏感信息等内容。

  - 如本项目在（专业检测机构）进行，则由中心提供符合本项目密级条件的检测工作环境。

  - 如本项目在委托方或研制方进行检测时，为满足本项目检测过程的安全保密要求，需要委托方或研制方提供满足本项目密级条件的检测环境证明，（专业检测机构）对检测环境进行确认，并对检测过程进行全程监督。项目组成员应当服从委托方或研制方保密部门管理，遵守委托方或研制方的保密规定。

  - 检测过程如发现异常情况，存在失泄密隐患的，按照《（专业检测机构）保密安全应急措施方案》处理。

其他事项

对设备安全检测方案中需说明的事项进行说明。一般包括：

- 需XXX提供待检测设备的详细情况，包括设备网络情况、设备具体位置、设备运行情况等；根据现场情况，需XXX相关网络运维人员配置相关的检测环境。

- 对于检测项固件提取及分析，无损拆解、模糊测试，经与XX相关设备专家沟通，为不影响正常生产，暂不进行上述三项检测，详细说明见附件一。

- 其他需要说明的事项。

附件

（附件为可选要素。主要是对设备安全检测方案正文内容的补充和说明。）